Виды ручных швов

При шитье одежды в ателье и дома раскроенное изделие сначала смётывают вручную, а затем сшивают на швейной машине. Ручные работы применяют при отделке изделия и при выполнении таких операций, как обмётывание петель и срезов, пришивание пуговиц.

Детали соединяют между собой вручную с помощью стежков и строчек.

Стежок - это законченный процесс переплетения ниток на ткани.

Строчка – это ряд повторяющихся стежков на ткани.

Длина стежка – это расстояние между двумя последовательными проколами иглы.

Шов – это ниточное соединение деталей.

Ширина шва – расстояние от среза детали до строчки.

По способу выполнения стежки делятся на ручные и машинные, а по назначению на соединительные и отделочные.

Ручные стежки образуют строчки временного и постоянного назначения.

При выполнении ручных работ применяют следующую терминологию.

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ

| Термин | Содержание работы | Область применения | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметать | Временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине. | Сметать части пояса, части оборки, детали изделия. |  |
| Наметать | Временно соединить две детали, наложенные одна на другую. | Наметать карман на основную деталь. |  |
| Приметать | Временно соединить мелкую деталь к более крупной. | Приметать пояс к фартуку. |  |
| Заметать | Временно закрепить подогнутые края детали, складки. | Заметать низ изделия, боковые срезы и складки. |  |
| Обметать | Обработать срезы петельными стежками с целью предохранения их от осыпания. | Обметать срезы. |  |
| Подшить | Закрепить подогнутый край изделия постоянными стежками. | Подшить низ изделия. |  |
| Пришить | Прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения. | Пришить кнопки, пуговицы к изделию. |  |

Перед началом любого дела надо оборудовать своё рабочее место. Рабочим местом принято называть участок кабинета, предназначенный для выполнения определённой работы и оснащённый в соответствии с этой работой. Для ручных работ необходим рабочий стол, на котором располагают инструменты и приспособления. Вся работа выполняется на столе, обрабатываемую деталь следует держать перед собой.

Наиболее часто встречающиеся ручные швы швы:

Домашнее задание: потренируйтесь выполнять указанные ручные швы и запомните необходимые для работы термины.